附件一：技术需求

（一）昆虫性诱电子智能测报系统（核心产品）

1.监测数据自动采集系统（云终端）

★（1） 反向漏斗飞蛾类诱捕器，内有防逃逸结构，诱捕器材质为聚碳酸酯（PC），采用电子自动双计数系统，间隔＜1S，自动计数准确率≥95%。（提供有资质的检验机构出具的检验报告作为证明材料）
   （2）采用单晶硅太阳能板，功率≥55W，锂电池12V，40Ah，工作温度：-40℃～85℃；太阳能主杆喷塑铝管材质；防电箱：304不锈钢材质表面喷塑，连续阴雨条件下正常工作≥30天。

2.监测数据自动传输系统
   （1）采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据(储存时间≥12月)，通过移动网络将数据报送至客户指定地址。

（2）系统监测的数据包括：实时诱虫量数据及历史诱虫量数据，温湿度参数（标配），风速，土壤温湿度，光照度，降雨量等。终端工作温度：0℃～60℃；工作湿度：0～99%；工作电压：DC12V；正常平均功率：<1W。
    ★3.昆虫性诱智能测报系统软件系统
    网络云平台：查看各时间段诱虫量统计，可手动导出并下载EXCEL格式数据、趋势图。实现各地区数据对比，各诱捕器相互数据对比，自定义分组数据对比，以及设备和历史年度同期时间段内的对比。手机终端APP（支持Harmony鸿蒙、IOS苹果和Android安卓系统）以图形曲线方式显示实时和历史诱虫量等动态变化。
    4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供昆虫性诱电子智能测报系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（二）害虫性诱远程实时监测系统

★1.数据采集：对性信息素诱集来的害虫具有自动计数功能，内置≥500万像素摄像头。图片定时采集上传。包括害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等。不锈钢支架。太阳能电池板功率≥75W，锂电池容量≥60Ah，工作温度-20℃～70℃，工作湿度0～95%。（提供有资质的检验机构出具的检验报告作为证明材料）

2.数据传输：由信号输入/输出模块、微处理器、无线通讯设备、电源及外壳等组成，支持4G传输；数据报传支持短信和无线数据网络两种方式，数据上传端口不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换；上传数据可实时上报至指定服务器地址，可实现手机、电脑多种客户端管理查看数据。

★3.数据分析：可实现图片查看、数据查看、地图查看、图表自动生成、设备维护及安装、诱芯更换提醒等功能；支持不同设备之间、不同区域之间监测数据的一键对比分析。

4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供害虫性诱远程实时监测系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（三）鼠害物联网智能监测设备

★1.数据采集：30*24小时实时数据采集，视频全高清800TVL，视频帧率≥30fps，支持多种视频、图片存储格式。

★2.数据分析：实时计算害鼠形态学特征值个体生物量（g）、体长（cm）、尾长（cm）、胴体投影面积（cm²）、身体毛色特征值（HSV/RGB），并进行分类。提取害鼠身体、毛色、轮廓及活动等特征，实现鼠种鉴别，身体指标等实时数据分析、可视化展示；支持鼠类分布主题分析、群落结构整体分析、种群数量动态分析、数据对比关联分析、年报数据分析；支持历史数据导入分析、可视化展示。

3.工作温度-35℃～75℃，工作电压4.75-5.25V，工作电流<800mA，野外直流供电，支持交流电供电。并配备相应的电源保护稳压装置。

4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供鼠害物联网智能监测设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。