### 刨削内窥镜技术参数

- 数量：1套

- 国别：进口

- 1.内窥镜（数量:1根）

- *1.1、视向角6°，U型，平行目镜，工作长度≥200 mm，集成光纤传输。

- 1.2、中心分辨率≥20lp/mm。

- 1.3、可浸泡、气薰、高温高压消毒，柱状晶体排列。

- 1.4、超广角镜，激光焊接、蓝宝石镜片防划通透，防雾。

- 1.5、视场角 ≥90°。

- 1.6、内置光纤接口和工作通道，带灌流通道。

- 1.7、双路照明，双路灌流。

- 2.操作鞘（数量：1套）

- *2.1、可360°旋转，直径≤24Fr，镜鞘表面带厘米刻度术。

- 2.2、可实现连续灌流。

- 2.3、≥4.5mm橄榄型器械通道，带阀门开关。

- 2.4、可浸泡、气薰、高温高压消毒.

- 3.闭孔器（数量：1根）

- 3.1、配套使用无损伤钝头闭孔器。

- 3.2、可浸泡、气薰、高温高压消毒

- 4.消毒盒（数量：1个）

- 4.1、专用消毒盒，分区设计。

- 4.2、可气薰、高温高压消毒。