### 超细宫腔检查镜技术参数

数量：1套

国别：进口

1.光学镜头（数量：1根）

*1.1、超广角，30°内镜，直径≤2.9mm，长度≤24cm。

1.2视场角 ≥90°，中心分辨率≥20lp/mm。

1.3、无创头端设计，激光焊接、蓝宝石镜片防划通透，防雾。

1.4、内置光纤接口，集成光纤传输。

1.5、可浸泡、气薰、高温高压消毒，柱状晶体排列。

2.连续灌流鞘（数量：1根）

*2.1、免扩宫，直径≤3.7mm，长度≤18cm，带灌流管道。

2.2、可浸泡、气薰、高温高压消毒。

3.连续灌流操作鞘（数量：1根）

*3.1、免扩宫，直径≤4.4mm，长度≤16cm，带灌流管道.

3.2、带5Fr器械通道，可通过常规5Fr手术器械。

3.3、可浸泡、气薰、高温高压消毒。

4.活检钳（数量：1把）

4.1、直径5Fr微型冷刀设计、双关节操作、可强力抓钳。

4.2、可高温高压消毒。

5、剪刀（数量：1把）

5.1、直径5Fr微型冷刀设计，单关节操作，可强力操作。

5.2、可高温高压消毒

6、抓钳（数量：1把）

6.1、直径5Fr微型冷刀设计，双关节操作、可强力抓钳。

6.2、可高温高压消毒.

7.消毒盒（数量：1个）

7.1、配套专用器械消毒盒1个。